3.2 Объемно- планировочное решение

Проектируемое здание - ледовый дворец с искусственным льдом – представляет собой отдельно стоящее здание, имеет широтную ориентацию.

Здание универсальное; основным назначением ледового дворца является обеспечение возможности осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности: для проведения соревнований и занятий секций хоккея и фигурного катания, а также для проведения оздоровительных мероприятий с населением.

Ледовый каток имеет прямоугольную в плане форму с размерами в осях 87х45 м. Здание двухэтажное, решено блокировкой прямоугольных объемов 66х42 м и 21х45 м. Первый объем - доминирующий - является двухсветным; в нем размещено ледовое поле; второй – двухэтажный, включает в себя вспомогательные и технические помещения.

Ледовая арена (доминирующий блок) расположена в осях 3-14; в поперечном направлении здесь здание одноэтажное с пролетом покрытия 42 м.

Здание без подвала, с полами по грунту. За нулевую отметку принята отметка чистого пола 0,000. Отметка верха ригеля рамы на опоре +6,000, в коньке +9,000.

Ледовая арена оборудована раздвижными сборно-разборными трибунами на 280 мест, помещением радиорубки, техническими помещениями: инвентарной, помещением машины для ухода за льдом, точки коньков, инвентарной. Помимо трибун предусмотрены места для инвалидов. Отметка подиума для трибун +0,800.

В осях 1/1-3 здание ледового дворца представляет собой двухэтажную раму с отметкой пола второго этажа +3,300. На первом этаже (отм. 0,000) располагаются вспомогательные помещения: для зрителей - гардероб, туалеты; для спортсменов и участников соревнований - раздевалки с душевыми, туалетами, скомпонованные в единый блок и имеющие удобную связь с ледовой ареной; а также медицинский кабинет, тренерская, парная (баня мокрого пара) и комната отдыха, венткамеры, тепловой пункт, сушилки. На рисунке 3.2.1 представлена функциональная схема первого этажа.

На втором этаже (отм. +3,300) размещаются методический кабинет, кабинет директора, буфет с раздаточной, административные помещения, хореографический зал на 15 человек и зал общефизической подготовки, а также санузлы, инвентарная, кладовые. Высота этажа 3 м.

Рисунок 3.2.1- Функциональная схема первого этажа:

1- главный вход; 2- лестничная клетка; 3- вестибюль с гардеробом; 4- санузлы для зрителей; 5- тепловой пункт с водомерным узлом; 6- электрощитовая; 7- хоккейная раздевальная; 8, 12- венткамера; 9, 10- душевые, санузлы; 11- кладовая уборочного инвентаря; 13- хоккейная раздевальная; 14 –душевые, санузлы; 15- раздевальные; 16-комната отдыха; 17- раздевальная бани; 18-баня; 19- коридор; 20-медицинский пункт; 21- сушилка; 22,23- санузел;24-  тренерская; 25- ледовая арена

Строительные размеры, площади и пропускная способность катка с искусственным льдом приняты в соответствии с правилами по организации учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных соревнований.

В здании предусмотрен центральный вход с тамбуром в осях 2-4. Помимо центрального входа на главном фасаде предусмотрен эвакуационный выход (в осях 11-12).

С торца здания по оси 1/1 располагаются 4 входа в осях А-Б, Г-Д, Е-Ж, Ж-И; по оси 14 расположены въезд в помещение машины по уходу за льдом.

Три входа расположены на заднем фасаде: в осях 2-3, 3-4, 12-14. Также запроектирован пожарный выход со второго этажа (оси 2-3) по металлической лестнице.

Чтобы исключить тепловое воздействие солнечных лучей на ледовые поля, основные площади остекления сосредоточены на северном и восточном фасадах. В помещениях с постоянным пребыванием людей, работающих в здании крытого катка, предусмотрено устройство окон с светопрозрачным ограждением для обеспечения естественного освещения помещений.

Лестничная клетка расположена в отдельном лестничном блоке в осях 3-4 И-К.

Степень огнестойкости здания – II. Класс функциональной пожарной безопасности Ф 2.1.

В осях 2-4 В-К запроектирован перепад высот: до отметки верха ригеля +10,600, предающий зданию запоминающий облик.

Кровля здания двухскатная, из сборных «сэндвич» - панелей по прогонам по всему покрытию.

Таблица 3.2.1- Состав помещений проектируемого здания

| № | Наименование помещений | Площадь, м2 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тамбур | 10,80 |  |
| 2 | Вестибюль- фойе | 105,55 |  |
| 3 | Лестничная клетка | 18,95 |  |
| 4 | Гардероб | 35,10 |  |
| 5 | Туалет мужской | 13,09 |  |
| 6 | Туалет женский | 25,24 |  |
| 7 | Помещение охраны | 10,73 |  |
| 8 | Помещение проката коньков | 14,52 |  |
| 9 | Помещение точки коньков | 10,80 |  |
| 10 | Коридор | 90,00 |  |
| 11 | Кладовая уборочного инвентаря | 8,69 |  |
| 12 | Хоккейная раздевальная | 64,59 |  |
| 13 | Душевая | 9,64 |  |
| 14 | Душевая | 9,55 |  |
| 15 | Шлюз | 3,27 |  |
| 16 | Шлюз | 3,27 |  |
| 17 | Туалет | 1,35 |  |
| 18 | Туалет | 1,5 |  |
| 19 | Туалет | 1,5 |  |
| 20 | Туалет | 1,35 |  |
| 21 | Хоккейная раздевальная | 85,84 |  |
| 22 | Раздевальная | 37,71 |  |
| 23 | Раздевальная | 37,56 |  |
| 24 | Душевая | 7,50 |  |
| 25 | Санузел | 3,10 |  |
| 26 | Санузел | 3,20 |  |
| 27 | Душевая | 8,60 |  |
| 28 | Санузел | 2,47 |  |
| 29 | Душевая тренерская | 2,29 |  |
| 30 | Тренерская | 11,94 |  |
| 31 | Радиорубка | 10,26 |  |
| 32 | Раздевальная бани | 12,05 |  |
| 33 | Комната отдыха | 17,44 |  |
| 34 | Предбанник с душевой | 10,34 |  |
| 35 | Парная (баня мокрого пара) | 8,85 |  |
| 36 | Венткамера | 108,28 | Категория Д |
| 37 | Венткамера | 51,25 | Категория Д |
| 38 | Электрощитовая | 10,80 | Категория Д |
| 39 | Тепловой пункт с водомерным узлом | 42,26 | Категория Д |
| 40 | Ледовое поле с трибунами на 280 мест | 2567,12 |  |
| 41 | Инвентарная | 20,45 |  |
| 42 | Помещение персонала | 18,22 |  |
| 43 | Душевая персонала | 3,00 |  |
| 44 | Помещение машины по уходу за льдом | 51,42 |  |
| 45 | Сушилка | 9,03 |  |
| 46 | Сушилка | 9,03 |  |
| 47 | Сушилка | 9,03 |  |
| 48 | Сушилка | 9,03 |  |
| 49 | Медицинский кабинет | 18,10 |  |
| 50 | Процедурная | 16,60 |  |
| 51 | Коридор | 12,07 |  |
| 52 | Лестничная клетка | 18,95 |  |
| 53 | Коридор | 264,50 |  |
| 54 | Методический кабинет | 35,47 |  |
| 55 | Кладовая пособий | 17,55 |  |
| 56 | Кабинет директора | 35,08 |  |
| 57 | Подсобное помещение буфета | 26,83 |  |
| 58 | Буфет (17 мест) с раздаточной | 38,51 |  |
| 59 | Административное помещение | 28,61 |  |
| 60 | Венткамера | 51,25 | Категория Д |
| 61 | Кладовая уборочного инвентаря | 5,56 |  |
| 62 | Туалет мужской | 6,53 |  |
| 63 | Туалет женский | 8,55 |  |
| 64 | Раздевальная | 47,28 |  |
| 65 | Раздевальная | 34,90 |  |
| 66 | Санузел | 5,60 |  |
| 67 | Душевая | 12,27 |  |
| 68 | Душевая | 7,97 |  |
| 69 | Санузел | 5,10 |  |
| 70 | Хореографический зал (15 человек) | 82,90 |  |
| 71 | Зал общефизической подготовки (15 человек) | 50,20 |  |
| 72 | Инвентарная | 13,35 |  |
| 73 | Инвентарная | 13,70 |  |

2.4 Конструктивное решение

Конструктивное решения проекта строительства делового центра с подземным гаражом выполнены на основании задания на проектирование и с соблюдением требований действующих норм и правил:

СНиП РК 3.02-02-2001 «Общественные здания и сооружения»,

СНиП РК 3.02-22-2002 «Подземные гаражи-стоянки»

ОНТП-01-91 «Нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта».

Вертикальные несущие конструкции - монолитные колонны воспринимают все вертикальные нагрузки на здание и передают их на основание.

Горизонтальные несущие конструкции - покрытия и перекрытия воспринимают все приходящие на них вертикальные нагрузки и поэтажно передают их на вертикальные несущие конструкции.

2.4.1  Конструктивное решение подземного паркинга

Конструктивное решение гаража – одноэтажное  здание с безбалочными перекрытиями. Пространственный каркас здания решается по рамной схеме в обоих направлениях. Ригелями одноэтажных многопролетных рам служит безбалочная плита, жестко связанная с колоннами.

Внутренними опорами служат колонны сечением 600х600 мм. Сетка колонн принята  6,0 х 4,8; 6,0; 7,2 м.

Фундаментом под подземный гараж служит фундаментная плита толщиной 600мм. Армирование фундаментной плиты отдельными стержнями арматурой класса АIII в продольном и поперечном направлении. Верхняя арматура укладывается на пространственные поддерживающие каркасы. В местах наибольших моментов укладываются дополнительные стержни. Шаг основной арматуры принят 200мм. Крестообразные пересечения стержней вяжутся вязальной проволокой. Два крайних пересечений стержней по периметру должны быть перевязаны в каждом узле, внутренние пересечения стержней перевязываются через узел в шахматном порядке. Под плитой устраивается подготовка из бетона класса В3.5 толщиной 100мм. Для связи с монолитной колонной и стенами из фундаментной плиты выпускают арматуру с площадью сечения, равной расчетному сечению арматуры колонны и стен у верхней поверхности фундаментной плиты. Бетон для фундаментной плиты принят класса В15.

Монолитные одноэтажные колонны приняты сечением 600х600 мм. Колонны армируются четырьмя отдельными стержнями арматурой класса А400, что соответствует наибольшему допустимому расстоянию между стержнями рабочей арматуры в колоннах. Рабочие стержни в поперечном сечении колонны размещают, возможно, ближе к поверхности элемента с соблюдением минимальной толщины защитного слоя, которая по требованию нормативов должна быть не менее диаметра стержней арматуры и не менее 20 мм.

Поперечные стержни ставят без расчета, но с соблюдением требований норм. Расстояние между ними (по условию обеспечения закрепления продольных стержней от бокового выпучивания при сжатии) должно быть при вязаных каркасах не более 15d, но не более 500 мм. Диаметр хомутов в вязаных каркасов должен быть не менее 5 мм и не менее 0,25d, где d-наибольший диаметр продольных стержней. Принимаются хомуты из  горячекатаной стали класса АI диаметром 6 мм. Толщина защитного слоя поперечных стержней должен быть не менее 15 мм. Бетон для колонн класса В25.

Монолитное безбалочное перекрытие представляет собой сплошную плиту, опертую непосредственно на колонны.

Толщину монолитной безбалочной плиты находят из условия достаточной ее жесткости h=(1/32…1/35) l (l- размер большего пролета при прямоугольной сетке колонн). Толщина плиты принята 200 мм. Бетон для плиты класса В25.

Монолитная безбалочная плита армируется отдельными стержнями из арматуры класса А400. Пролетные моменты воспринимаются нижней рабочей арматурой, а опорные моменты – верхней рабочей арматурой. Защитный слой до рабочей арматуры принимается не менее 15 мм и не менее диаметра рабочей арматуры. При большом числе одинаковых плит в целях экономии арматуры перекрытие делится на пролетные и надколонные полосы. В обеих полосах нижние стержни должны быть заведены от оси пролета в каждую сторону не менее чем на 0,35l. Стержни верхней арматуры надколонной полосы должны быть заведены за ось ряда колонн в каждую сторону также не менее чем на 0,35l.

2.4.2. Конструктивное решение офисного центра

Конструктивное решение центра – многоэтажное  здание с безбалочными перекрытиями. Пространственный каркас здания решается по рамной схеме в обоих направлениях. Ригелями многоэтажных многопролетных рам служит безбалочная плита, жестко связанная с колоннами. Сопряжение плиты с колонной безкапительное, в зоне колонн в плите устанавливается дополнительная поперечная арматура, рассчитанная на усилие от продавливания.

Опорами служат колонны сечением 400х400 мм. Сетка колонн принята  6,0 х 4,8; 6,0; 7,2 м.

Армирование колонн, плит перекрытия аналогично подземному гаражу-стоянке.

Стены здания предназначены для ограждения и защиты от воздействий окружающей среды. Стеновое ограждение здания запроектировано:  наружные стены - кирпичные толщиной 450 мм, стены подземной части толщиной 500 мм из монолитного железобетона. Стена надземной части состоит из следующих слоев: известкого-песчанного раствора толщиной 10 мм; силикатный кирпич толщиной 250 мм; утеплитель ISOVER тощиной 80 мм и облицовочный керамический кирпич толщиной 120 мм.

Конструкции перегородок удовлетворяют нормативным требованиям прочности, устойчивости, огнестойкости, звукоизоляции. Перегородки 1-го типа выполнены из гипсокартона, несгораемые перегородки 2-го типа в тамбур-шлюзах и лестничных клетках подземного паркинга выполнены из негорючих материалов с армированием сеткой Ø 5 мм.

Перекрытия – горизонтальные несущие и ограждающие конструкции, делящие здания на этажи и воспринимающие нагрузки от собственного веса, веса вертикальных ограждающих конструкций, лестниц, а также от веса предметов интерьера, оборудования и людей, находящихся на них. Эти на-грузки передаются от перекрытий на несущий каркас здания. Перекрытие – монолитные железобетонные плиты.

Лестницы - предназначены для сообщения между помещениями, расположенными на разных этажах. Внутренние лестницы запроектированы  для повседневной эксплуатации.

Лестницы – монолитные  железобетонные . Лестничные марши  П-образного сечения по серии 1.251.1- 4. Лестничные клетки сконструированы лестничными маршами с полуплощадками с шириной марша 1400 мм. Полуплощадки опираются на кирпичные стены, ограничивающие лестницу с трех сторон. Лестничные марши ограждены поручнями высотой 1000 мм, с перилами на высоте 1000 мм от уровня пола.

Лифтовые шахты запроектированы в монолитном исполнении, с парными дверными проемами на одном этаже, с отдельным фундаментом, опирающимся на монолитную плиту.

Окна - элементы здания, предназначенные для освещения и проветривания помещений. Окна, витражи в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его архитектурно – художественное решение. Окна запроектированы из металлопластикового профиля с двойным остеклением. Основные типоразмеры окон, витражей взяты по ГОСТу. Установка оконных коробок, витражей осуществляется на шурупы-саморезы, вкручиваемые в антисептированные деревянные вкладыши в стенах, и строительную монтажную пену. Окна, витражи, входные двери и тамбуры – алюминиевые с двойными стеклопакетами фирмы «SCHUCO» (ГОСТ 31247.0-94).

Конструкция купола над атриумом представляет собой опирание стеклопакетов на металлические алюминиевые треугольные фермы, пролетом 9,6 м.

3.3 Конструктивное решение здания

Конструктивная система здания - каркасная.

Конструктивная схема- с полным каркасом.

Строительная система – комбинированная - полносборная (из легкометаллических конструкций (ЛМК)) и традиционная (ручная кладка конструкций с использованием мелкоразмерных элементов- кирпича).

Каркас - стальной, запроектирован по рамно-связевой схеме. Основу каркаса составляют стальные поперечные рамы переменного сечения пролетом 42 м, расположенные по осям 4-13 с шагом 6 м.

Жесткость рам в поперечном направлении обеспечивается: а) шарнирным закреплением стоек рам к железобетонным фундаментам; б) рамным креплением к стойкам. Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается системой продольных вертикальных связей по стойкам рам с устройством связевых вертикальных блоков для передачи нагрузок на фундаменты через специальные закладные детали. Общая пространственная жесткость здания обеспечивается системой горизонтальных и вертикальных связей по ригелям рам и диском, образованным стальным оцинкованным профнастилом покрытия, закрепленным к прогонам при помощи самонарезающих винтов.

На отметке -1,000 запроектированы стальные затяжки, которые привариваются к закладным деталям в нижних ступенях фундамента.

Жесткость торцов здания образуется за счет вертикальных связей по стойкам фахверка, расположенным в плоскости торцов. В продольном направлении (вдоль буквенных осей) каждая стойка фахверка привязана к рамам каркаса распорками; шаг фахверковых стоек 6 м.

Металлоконструкции запроектированы из сварных трехлистовых двутавров.

Основу каркаса в осях 1/1-4 представляет двухэтажная рама. Жесткость рамы в поперечном направлении обеспечивается рамным креплением ригелей к колоннам и образованием жесткого диска на отметке +3,200 монолитным перекрытием. Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается системой связей.

Примыкание конструкций двухэтажной части здания к одноэтажной происходит через распорки по нижним поясам рам и прогонам по верхним поясам рам.

Наружные стеновые ограждения – навесные «сэндвич»- панели с наружным защитно-отделочным слоем. Толщина панелей 180 мм. Стены лестничной клетки в осях 3-4 И-К выполнены из армированной кирпичной кладки толщиной 250 мм. Лестничные марши - монолитные железобетонные по металлическим косоурам.

Цоколь ледового катка выполнен из кирпича по фундаментным балкам, утеплитель Пеноплэкс 35.

Фундамент свайный с монолитным железобетонным ростверком. Глубина заложения подошвы фундаментов относительно планировочной отметки земли составляет 1,8 м.

Перекрытие – оси 1/1-3, 3-4 Е-И- монолитные железобетонные в несъемной опалубке из профилированного листа.

Покрытие здания - кровельные «сэндвич»- панели толщиной 250 мм, размерами в плане 6х1,5 м, уложенные по стальным прогонам.

Прогоны с шагом 3 м опираются на стальные ригели.

Кровля двухскатная с уклоном 15 %.

Все внутренние перегородки сборные из гипсокартоновых и гипсоволокнистых влагостойких листов: в вестибюле выполнены из гипсокартоновых листов, в мокрых помещениях - аквапанели. Перегородки выполнены по каркасу из оцинкованных профилей с прокладкой внутри минеральной ваты. Толщина 50, 100, 125, 150 мм. Гипсокартонные листы шпаклюются и окрашиваются акриловыми красками, в зале ледовой арены - алкидной эмалью. В санузлах, кладовых уборочного инвентаря - облицовка керамической плиткой. Перегородки мокрых помещений из аквапанелей облицовываются керамической плиткой. Кирпичные стены лестничной клетки штукатурятся, шпаклюются и окрашиваются алкидной эмалью.

Полы первого этажа выполняются по грунту с утеплением Пеноплэксом-35, покрытие - керамогранит и керамическая плитка (в душевых, санузлах). В зале ледовой арены и помещениях, где спортсмены могут проходить на коньках (смежные коридоры, раздевальные) запроектировано покрытие на резиновой основе «Норамент 825». На втором этаже покрытие полов также выполняется из керамогранита и керамической плитки, в залах хореографии и общефизической подготовки - из половой шпунтованной деревянной доски.

Для снижения шума и вибрации от работающих вентустановок,  расположенных  на кровле и первом этаже проектируемого здания, предусматриваются следующие мероприятия:

- приточные и вытяжные установки предусматриваются в шумоизолированных корпусах;

- устанавливаются гибкие вставки в воздуховодах;

- применены эффективные шумоглушители на приточных системах;

- при проходе через перекрытия, покрытия и стены предусмотрена изоляция воздуховода от строительных конструкций слоем минваты толщиной 20 мм;

- установка вентустановок предусмотрена на виброгасящих опорах.

Водосток организуется наружный, он осуществляется посредством установки желобов и водосточных труб.

Витражи, окна, двери - пластиковые с двухкамерными стеклопакетами.

Трибуны запроектированы из легких металлоконструкций в сборно-разборном варианте.